ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ  «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН П.Г.Т. БОГУШЕВСК  СЕННЕНСКОГО РАЙОНА». КОРРЕКТИРОВКА

Генеральный план посёлка городского типа Богушевск разработан по заданию, утверждённому председателем Сенненского райисполкома и согласованному главным архитектором Витебской области в 2011 году.

Корректировка генерального плана выполнена по заявке Сенненского районного исполнительного комитета о внесении изменений в градостроительный проект общего планирования  «Генеральный план п.г.т. Богушевск  Сенненского района» целью которых является замена зоны жилой многоквартирной среднеэтажной застройки (Ж-13) площадью 5,76 га на промышленную зону в районе ул.Луначарского .

В генеральном плане приняты следующие временные этапы планирования:

– современное состояние на 1.01.2016 г.

– I этап – 2017 г.

– II этап (расчётный срок) – 2025 г.

Исходной базой для разработки основных положений генерального плана были данные на 01.01.2010 г. Этапами реализации проектных решений приняты:

- первая очередь строительства- 2017 год,

- расчетный срок – 2025 год.

Численность населения поселка на 01.01.2010 г. составляла 3112 человек, прогнозируемая численность на 2005 год – 3450 человек, на 2025 год – 4300 человек.

Задачами корректировки генерального плана являются:

- рационализация использования земель;

- предусмотреть сохранность и модернизацию существующего производства;

- анализ численности населения, прогноз численности населения на I, II временные этапы планирования, перерасчет основных технико-экономических показателей;

- обеспечение социальной направленности градостроительных решений;

- определение оптимальной планировочной структуры и функционального зонирования территории;

- определение принципов охраны окружающей среды;

- определение принципов развития системы общественного обслуживания;

- разработка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Целью градостроительного развития п.г.т. Богушевск является сохранение его потенциала, а также ландшафтного и материально-пространственного своеобразия, создание безопасной, безбарьерной, благоприятной и разнообразной среды жизнедеятельности. Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач:

- создание необходимых макроэкономических условий и предпосылок для стабилизации социально-экономической ситуации и устойчивого экономического роста;

- обеспечение в пределах целесообразности сохранения существующих предприятий, создание благоприятных условий для размещения новых производств и развития предпринимательства;

- улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни населения;

- создание предпосылок для привлечения инвестиций в развитие и модернизацию жилищного сектора, сферы жизнеобеспечения, объектов социальной инфраструктуры.

Основные направления развития поселка:

- в промышленности:

- внедрение нового и модернизация существующего оборудования;

- разработка новых технологий изготовления изделий различного назначения, в том числе ресурсосберегающих и энергоэффективных, а также использующих местные ресурсы;

- освоение выпуска новых конкурентоспособных потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения;

- сохранение и модернизация существующего производства;

- в сфере торговли и услуг:

- совершенствование торговой сети за счет расширения и реконструкции действующих торговых объектов;

- обеспечение высокого качества торгового обслуживания населения, наполнение потребительского рынка широким ассортиментом товаров;

- развитие услуг определяющих качество жизни населения (услуги образования, здравоохранения, организации быта и др.);

- повышение качества транспортного обслуживания населения в городском поселке;

- в сфере занятости населения:

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с целью повышения уровня занятости населения;

- повышение занятости населения за счет строительства новых объектов транспортной инфраструктуры, внедрения новых технологий  в отрасли связи, развитие объектов торговли и бытового обслуживания;

- оказание содействия безработным в трудоустройстве.

Комплексное решение поставленных задач позволит обеспечить рост уровня жизни населения, существенно повысить привлекательность городского поселка Богушевск как места проживания. Динамичное развитие производственного и социального комплекса будет способствовать устойчивому развитию городского поселка и прилегающих территорий в последующие годы.

Основными планировочными осями посёлка, вдоль которых сформированы планировочные образования, являются железная дорога и магистраль республиканского значения – ул. Парковая – ул. Шоссейная. Железная дорога делит посёлок на две части – восточную и западную. Восточная часть наиболее приспособлена для различных социальных процессов – здесь размещаются все поселковые объекты обслуживания.

Совершенствование планировочной структуры посёлка предполагает сохранение центрообразующей роли общественного центра, его реконструкцию с созданием тематических площадей – культурно-административной, торгово-рекреационной, формирование общественно-торговых центров в западной и северо-восточной частях посёлка, отделённых от общепоселкового центра железной дорогой и железнодорожной веткой, формирование квартала многоквартирной среднеэтажной жилой застройки в центральной части и западного сектора посёлка, а также развитие посёлка в восточном направлении.

Предполагается развитие вокзального комплекса с дополнением объектами торговли и общественного питания, площадки для размещения специализированного обслуживания в районе существующей бани – сауна, плавательный бассейн; новое зелёное строительство в зоне природных комплексов – существующего пруда, ручья и оврагов.

В настоящее время посёлок является центром малой системы расселения. По своей функции – это местный организующий центр прилегающего сельскохозяйственного района с преобладающей занятостью населения в лесном и сельском хозяйстве.

Экономической базой современного развития посёлка является промышленность, занимающаяся, главным образом, переработкой лесного сырья (цех мебельной фабрики, лесхоз), а также лесозаготовительное и сельское хозяйство.

На территории Богушевского совета осуществляет хозяйственную деятельность 13 субъектов малого бизнеса с численностью более 43 человек, ГЛХУ «Богушевский лесхоз», Богушевское КУПБО «Престиж», структурное подразделение Богушевский спиртзавод ОАО «Витебский ликеро-водочный завод», структурные подразделения ОАО «Витебсклес», ОАО «Витебскдрев» и  ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов», КУСХП им. Горовца, СООО «Витконпродукт», ООО «Евроторг», Богушевская туббольница, дом-интернат. Всего среднесписочная численность на предприятиях по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1217 человек.

Одним из главных факторов поступательного развития малых и средних поселений, их экономического роста, позволяющего успешно решать вопросы занятости населения, является открытие новых производств и малых предприятий. Предпринимательскую деятельность (ЧУП, ИП) в поселке осуществляют 51 человек. Основная сфера деятельности малого предпринимательства – торговое обслуживание. На перспективу планируется увеличение их численности до 72 человек.

В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых в 2014 году на ранее неиспользуемых площадях               ( район ул.Луначарского, территория ранее занимаемая предприятием «Сельхозхимия» ), которые были переданы в безвозмездное пользование под реализацию инвестиционного объекта «Организация деревообрабатывающего производства», создано СООО «МИЛКОНФОРЕСТ». Для дальнейшего функционирования  и развития данного объекта потребуется сокращение санитарно-защитной зоны разработанным  проектом санитарно-защитных зон в соответствии с нормативными требованиями.

Развитие жилищной сферы предусматривает создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворять потребности граждан. В структуре домового фонда преобладает одноэтажная усадебная застройка – 98,2 %, капитальная застройка составляет 1,8 %.

Для строительства новых многоквартирных жилых домов ранее генеральным планом намечалась новое освоение площадки бывшей «Сельхозхимии», расположенной в центральной части западного сектора посёлка. В рамках корректировки генерального плана данная территория сохранит промышленное назначение. Территория для строительства новых многоквартирных жилых домов предусмотрена на пересечении улиц Парковая и Проектируемая №1, далее вдоль улицы Проектируемая №1.

Дальнейшим этапом освоения этой площадки является разработка детального плана с учетом санитарно-защитных зон существующей котельной, поликлиники.

Размещение нового усадебного жилищного строительства в силу его значительной территориальной ёмкости и относительно низкой степени урбанизации намечено осуществлять на свободных территориях в восточной части посёлка между ул. Некрасова и ул. Парковая.

В то же время ведущей функцией наполнения общественных центров жилых кварталов и групп выступает социальная инфраструктура, которая обеспечивает социально-гарантированное обслуживание.

Новые площадки для развития центров обслуживания местного значения, формируемые объектами повседневного пользования, предусмотрены в кварталах первоочередной и перспективной застройки – в восточной части посёлка вдоль ул. Парковой, в западной части на перекрёстке ул. Колхозная – Пушкина.

Немаловажным фактором в формировании архитектурно-пространственной композиции посёлка станет строительство предусмотренной генеральным планом посёлка ландшафтно-рекреационной зоны вокруг существующего пруда в северо-западной части посёлка. Предусмотрено также размещение спортивных сооружений.

Генеральным планом предусматривается приведение существующих скверов в состояние, отвечающее нормативным требованиям благоустройства, декоративное озеленение пешеходных участков ул. Ленина, организация рекреационной зоны со спортплощадкой в зоне перспективной усадебной застройки, а также формирование общепоселкового парка со спортивным комплексом в районе существующего пруда.

Предусматривается также озеленение проектируемых улиц, озеленённые территории – скверы на площадке, не пригодной для застройки (северо-восточная часть посёлка).

Для улучшения санитарно-гигиенических условий труда и отдыха предусмотрено создание защитных зон от промышленных предприятий, железной дороги, ширина зон — 50-100 м. Санитарно-защитные зоны формируются за счёт зелёных насаждений специального назначения.

Кратковременный отдых населения посёлка организуется в южной и западной частях лесопаркового пояса, в парке вдоль водохранилища, длительный отдых предполагается в пригородных зонах.

Посёлок городского типа Богушевск имеет в настоящее время удовлетворительные санитарно-гигиенические условия. Вредные промпредприятия в населенном пункте размещаются по окраинам селитебной застройки с подветренной стороны, кроме того, к нему вплотную примыкают лесные массивы.

Основная задача развития инженерно-технической инфраструктуры заключается в повышении надежности и эффективности действующих сетей и сооружений для обеспечения благоприятных условий социально-экономического развития района, реализации системы государственных стандартов обслуживания населения, развития туризма и рекреации, защиты природного комплекса.

В проекте даны предложения по развитию систем электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, коммунального хозяйства (водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка территории).

Также в проекте разработаны инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Проектные решения приняты с учетом максимально возможного снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также решения задач в области гражданской обороны.