Первичные средства пожаротушения

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. По признаку изменения площади горения пожары можно разделить на распространяющиеся и не распространяющиеся. При пожаре выделяются газообразные, твердые и жидкие вещества. Пространство, в котором развивается пожар, условно можно разделить на три зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

Эффективным средством для тушения пожаров являются порошковые и углекислотные огнетушители:

1. огнетушитель порошковый ОП-5 -  предназначен для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ. Также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Порошковыми огнетушителями оборудуют легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты на химических объектах, в гаражах мастерских, офисах, гостиницах и квартирах.

Для приведения огнетушителя марки ОП – 5 в действие необходимо:

А) Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

В) Поднять рычаг до отказа.

С) Направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать курок.

Д) Через 5 секунд приступить к тушению пожара.

2. огнетушитель углекислотный ОУ-2 – используется для тушения       веществ, горение которых невозможно без доступа воздуха, и электроустановок, находящихся под напряжением.

Для приведения в действие огнетушителя марки ОУ-2 следует:

А) Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

В) Направить раструб на пламя.

С) Нажать рычаг.

При тушении пожара огнетушителем такой марки нельзя:

- держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз;

-прикасаться оголенными частями тела к раструбу, так как температура на его поверхности может понижаться до  -60… -70 С;

-при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, подводить раструб ближе, чем  на  1 метр к электроустановке и пламени.

Следовательно, огнетушители – это приборы, работающие под давлением, поэтому они требуют бережного к себе отношения. Недопустимо ржавление корпуса, он должен висеть на видном месте.

Уважаемые граждане! В случае возникновения пожара, прежде чем привести огнетушитель в действие,  надо подойти к месту пожара (если это возможно) как можно ближе, но при этом не рисковать  своей жизнью. Надо помнить и второе правило: одного огнетушителя может не хватить на полную ликвидацию горения, поэтому в то время, как один гражданин работает с огнетушителем, другие по возможности должны поднести к нему еще несколько огнетушителей. Берегите себя и своих близких!